188 –  Текущий канал, или частота, или название

75/25 – Подшаг частоты, если ставить шаг 6,25

CT – Активирован режим ’CTCSS’

DCS – Активирован режим 'DCS'

+- - Сдвиг в плюс или в минус при работе через репитер

S – Активирована функция сканирования между двумя каналами

VOX -  Активирована функция голосового управления PTT

R – Активирована функция Реверса

N – Выбрана широкая частота модуляции

Bat – Уровень батареи

Ключик – Управление заблокировано

L – Работа на пониженной мощности

Сигнал – Есть сигнал в канале.

MenuFunction/DescriptionAvailable settings

нь срабатования шумоподавител000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

| № | Меню | Значение |
| --- | --- | --- |
| 0 | SQL (Squelch level)0-9 | уровень срабатывания шумоподавителя. Оптимально 5 |
| 1 | STEP(Frequency step)2.5/5/6.25/10/12.5/25kHz | шаг перестройки синтезатора (стандартный 25кГц) |
| 2 | TXP(Transmit power)HIGH/LOW | мощность передатчика высокая/низкая |
| 3 | SAVE( Battery save,l:l/l:2/l:3/l:4)OFF/1/2/3/4 | режим экономии энергии в приёмнике (экономайзер) чем больше число, тем экономнее |
| 4 | VOX(Voice operated transmission)OFF/O-1O | уровень срабатывания PTT при голосовом управлении |
| 5 | W/N( Wideband/narrowband)WIDE/NARR | смена полосы приёмника и девиации передатчика 5кГц/2.5кГц Узкую полосу применяют для того чтобы радиостанции могли работать через каждые 12.5кГц. и не мешать друг другу. Если в пункте стоит WIDE, значит девиация передатчика ±5кГц и полоса приёмника шире. Без взаимных помех станции могут находится друг от друга на расстоянии 25кГц. Радиолюбители применяют обычно WIDE. |
| 6 | ABR(Display illumination)OFF/l/2/3/4/5s | Время, через которое выключится подсветка экрана |
| 7 | TDR(Dual watch/dual reception)OFF/ON | функция двойного приёма. позволяет следить за двумя частотами установленными в диапазоне UHF и VHF. Принцип основан на поочерёдном перескакивании с одной частоты на другую. Когда появляется сигнал перескакивания прекращаются. Режим DW возможет только так как описано выше, работа с частотами из памяти или с частотами на одном диапазоне - не возможна. |
| 8 | BEEP(Keypad beep)OFF/ON | Звук при нажатии на клавиатуру |
| 9 | TOT(Transmission timer)15/30/45/60.../585/600seconds | автоматическое выключение передатчика через 15-600 секунд. Помогает избегать перегревы передатчика. Фактически максимальное время на передачу за раз. |
| 10 | R-DCS(Reception digital coded squelch)OFF/D023N...D754I | шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном |
| 11 | R-CTS(Reception Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz | шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном |
| 12 | T-DCS(Transmission digital coded squelch)OFF/D023N...D754I | передатчик передаёт установленный подтон |
| 13 | T-CTS(TWinsmission Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz | передатчик передаёт установленный подтон |
| 14 | VOICE(Voice prompt)OFF/ON | В режиме VOX переход на прием, после завершения фразы |
| 15 | ANI(Automatic number identification of the radio,only can be set by PC software. | В самом начале работы на передачу передается код. Может меняться только со шнурка. Нам не надо. |
| 16 | DTMf ST(The DTMF tone of transmitting code.)OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI |  |
| 17 | S-CODE(Signal code, only could be set by PC software.)1,...,15 groups |  |
| 18 | SC-REV(Scan resume method)TO/CO/SE | Метод сканирования. Сканировать Все каналы в памяти/Весь диапазон/Часть диапазона. Когда в канале будет сигнал, сканирование остановится. |
| 19 | PTT-ID(press or release the PTT button to transmit the signal code)OFF/BOT/EOT/BOTH | Передача ID при нажатии на кнопку передачи. Не передается/Передается при нажатии PTT/передается при отпускании PTT/передается при нажатии и отпускании PTT |
| 20 | PTT-LT(delay the signal code sending)0,...,30ms | Задержка в канале после отпускания PTT |
| 21 | MDF-A(under channel mode, A channel displays. Note: name display only can be set by PC software.FREQ/CH/NAME | Показывать в канальном режиме Частоту/Номер канала/Название канала (программируется кабелем) |
| 22 | MDF-B(under channel mode, B channel displays. Note: name display only can be set by PC software.FREQ/CH/NAME | Показывать в канальном режиме Частоту/Номер канала/Название канала (программируется кабелем) |
| 23 | BCL(busy channel lockout)OFF/ON | Лучше всегда держать OFF. Блокирует передачу в канале, где используется CTCSS или DCS. |
| 24 | AUTOLK(keypad locked automatically)OFF/ON | Автоматическая блокировка клавиатуры |
| 25 | SFT-D(direction of frequency shift)OFF/+/- | сдвиг частоты передатчика с заранее установленным разносом. Для работы с репитерами. |
| 26 | OFFSET(frequency shift)00.000...69.990 | разнос между частотами при включенном SFT-D. Стандартная частота репитеров 0,600. Для примера, если SFT-D в значение [-] а в этом пункте меню поставить 0,600. То если, к примеру, частота приема будет 145,600 МГц, то при нажатии на PTT частота станет 145,000 MHz |
| 27 | MEMCH(stored in memory channels)000, ...127 | Сохранение канала в память |
| 28 | DELCH(delete the memory channels)000, ...127 | Удаление канала из памяти |
| 29 | WT-LED(i]lumination display color of standby)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE | Цвет дисплея в режиме ожидания |
| 30 | RX-LED(i]lumination display color of reception)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE | Цвет дисплея в режиме приема |
| 31 | TX-LED(illumination display color of transmitting)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE | Цвет дисплея в режиме передача |
| 32 | AL-MOD(alarm mode)SITE/TONE/CODE | Режим паника - варианты |
| 33 | BAND (band selection)VHF/UHF | Выбор диапазона |
| 34 | TX-AB(transmitting selection while in dual watch/ reception)OFF/A/B | Можно выбрать, чтобы на передачу работало только на частоте A (верхняя частота) или на частоте B (нижняя частота), а можно выключить эту функцию. |
| 35 | STE(Tail Tone Elimination)OFF/ON | Эта функция используется, чтобы активировать или дезактивировать конец передачи приемопередатчика, этот tone используется только в связях между приемопередатчиками а не в коммуникациях через ретранслятор. Если через репитер - выключать. |
| 36 | RP_STE(Tail tone elimination in communication through repeater)OFF/1,2,3...10 |  |
| 37 | RPT_RL(Delay the tail tone of repeater)OFF/1,2,3...10 |  |
| 38 | PONMGS(Boot display)FULL/MGS | При включении на экране или все сегменты или приветствие |
| 39 | ROGER(tone end of transmission)ON/OFF | Звуковой сигнал в конце передачи (звук завершения передачи) |
| 40 | RESET (Restore to default setting) | Сброс к заводским установкам |