Уважаемый покупатель:

Добрый день !
Большое спасибо за покупку нашей продукции. Для того, чтобы позволить вам быстро и безопасно эксплуатировать квадрокоптер, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и правильно выполняйте все правила по эксплуатации данной модели.

1.  Важно знать

(1)   Это не игрушка, а довольно-таки серьёзный летательный аппарат, который требует от себя профессиональных знаний  техники, электроники, аэромеханики, высокочастотного излучения и так далее. Она нуждается в правильной настройке и отладке, чтобы избежать несчастных случаев. Пользователь должен контролировать его безопасное поведение во время работы; это может привести к серьезным физическим травмам или повреждению имущества, если его неправильно  эксплуатировать. Мы не берем ответственность за это, потому что мы не можем контролировать все действия пользователя квадрокоптера с процессом его настройки и эксплуатации.
(2)   Этот продукт подходит для лиц, которые имеют опыт эксплуатации радиоуправляемых авиамоделей, и возрастом не менее 14 лет.
(3)   Место для полётов должно быть безопасным, вдали от людей, машин, и зданий.
(4)   Мы не будем нести ответственность со своей стороны по безопасной эксплуатации квадрокоптера, использования и управления и т.д., после его продажи торгующей организацией и передаче изделия продавцом покупателю.
(5)   Мы даём поддержку своим дилерам, чтобы обеспечить поддержку технологии и послепродажное обслуживание, когда вы сталкиваетесь с некоторыми проблемами использования, эксплуатации и технического обслуживания. Пожалуйста, для этого свяжитесь с нашим местным дилером.

2.  Меры предосторожности

RC модель квадрокоптера является изделием высокой опасности, поэтому должна эксплуатироваться подальше от скопления людей.
Пилот должен обратить внимание на безопасность полетов и знать о последствиях аварий по его собственной неосторожности.

3.  Меры предосторожности перед вылетом. Характерны только для Cheerson CX-22

(1)   Убедитесь, что батарея передатчика и приемника находятся в полностью заряженном  состоянии.
(2)   Убедитесь, что все ручки управления на пульте находятся в среднем положении.
(3)   Обратите внимание на последовательность питания Включение / Выключения. При включении, сначала должно включаться питание квадрокоптера, а затем включите питание пульта управления (передатчика). При выключении, сначала должны выключить питание квадрокоптера, а затем выключите питание передатчика. При неправильной последовательности  включения / выключения могут возникнуть последствия неконтролируемого поведения летательного аппарата, т.е. квадрокоптера.

(4)   Убедитесь, что все соединения совместимые с подключение батареи питания квадрокоптера,  его  двигатели и т.д. надёжны.  Когда квадрокоптер постоянно трясет, силовые соединения могут ослабиться и квадрокоптер может выйти из-под контроля.

(5)  Производите свои полёты вдали от препятствий и людей.
Квадрокоптер RC имеет высокую скорость полета и статус, а также потенциальные риски, во время полёта. Следует летать вдалеке от людей, высоких зданий и высоковольтных линий, и т.д., избегайте полетов в непогоду, таких как сильный ветер, дождь, гроза и т.д., чтобы обеспечить полную безопасность полётов во всём.

(6)  Производите свои полёты вдали от влажной среды.
Конструкция квадрокоптера состоит из множества мелких электронных компонентов и механических деталей. Таким образом, просим вас избегать попадания влаги внутрь корпуса квадрокоптера, чтобы избежать несчастных случаев при выходе из строя механических узлов и деталей, а так же электронных компонентов летательного аппарата.

(7)  Правильное использование продукта.
Пожалуйста, используйте только оригинальные запасные части для ремонта и обновления, это обеспечит полную безопасность полёта модели квадрокоптера.
Используйте данный летательный аппарат в соответствии с рекомендациями в данном руководстве,  и не используйте его в незаконных действиях.

(8)  Новичкам нужно постараться на первых этапах избегать самостоятельного пилотирования квадрокоптера.
Существует определенные трудности в начале управления квадркоптером RC. Вы должны обратится к опытным пилотам, что бы они вам помогли в освоении пилотирования, настройки, и калибровки данной модели квадрокоптера. Это будет самый один из эффективных способов обучения на практике.  Так же можно прибегнуть к помощи компьютерного симулятора, программы имитирующей реальный полёт квадрокоптера.

(9)  Соблюдайте безопасную эксплуатацию.
Пожалуйста, управляйте  квадрокоптером  в соответствии с вашим  состоянием здоровья и летными навыками. Это увеличит вероятность безаварийности, если вы устали то отложите свои полёты на следующий раз.

(10)  Будьте осторожны, находясь в области вращения винтов.
Когда винты вращаются на высокой скорости, пилот, люди вокруг и объекты должны находится как можно дальше от вращающихся винтов квадрокоптера, чтобы не вызывать риски для своего здоровья и понесения убытков.

(11)  Держитесь вдали от источника тепла.
Квадрокоптер RC состоит из металла, волокна, пластмассы и электронных компонентов и т.д. Таким образом, вы должны держаться подальше от сильного источника тепла и предотвращения его  воздействия на модель квадрокоптера, чтобы избежать деформации или даже повреждения от высокой температуры его механических частей и деталей, а также его электронных компонентов.

ВНИМАНИЕ ! Не производите полёты на квадрокоптере в закрытом помещении, это очень опасно для окружающих и самого пилота !

Подготовка квадрокоптера к эксплуатации.

Винты. Установка.

(1) Подготовьте винты и квадрокоптер.
(2) Возьмите "по часовой стрелке" винты (черный колпачок) и установить их на двигатели М2 и М4, вращая их в направлении против часовой стрелки.
(3) Возьмите "против часовой стрелки" винты (светлый колпачок) и установить их двигателей М1 и М3, вращая по часовой стрелке.

Установка посадочных шасси с фиксаторами антенн.

(1) Подготовьте квадрокоптер и посадочные шасси.
(2) Проденьте две антенны через отверстия в посадочных шасси.
(3)Установите резиновые заглушки-фиксаторы в отверстия и закрепите сквозь них провода антенн.
(4) Вставьте винты  M2.5 * 10  в отверстия и затяните их  M2.0 шестигранной отвертки (входит в комплект), как показано на рисунке.
(5) Сами антенны закрепите в соответствующие посадочные места с внутренней части посадочных шасси (как показано на рисунке).

Установка защитных ограждений для винтов  (приобретается отдельно).

1. (Как показано на рисунке 1) Открутите винты А и В внизу  двигателя.

2. (Как показано на рисунке 2) Вставьте два позиционирующих штифта в отверстия A и B внизу двигателя и закрепите винтами входящими в комплект защитных ограждений для винтов (размер M3 * 12).

Световая индикация квадрокоптера и её обозначения.

Состояние световых индикаторов.

(1)   При включении квадрокоптера белые световые индикаторы, находящиеся на корпусе впереди,  будут быстро или медленно мигать, когда приемник не получает сигналы от передатчика.  Белые световые индикаторы  будут светится постоянно, когда приёмник квадрокоптера получает сигналы от передатчика.

(2)   Передние нижние световые индикаторы (красные):

А).   Красные индикаторы будут светится  постоянно после разблокировки двигателей, и они же  будут мигать после блокировки двигателей.

B) .  Когда напряжение батареи будет составлять менее 10.4V, красные огни будут мигать медленно, и звуковой сигнал начнёт издавать звуки сигнализации разряда аккумулятора.
 
(3)   Задние  нижние световые индикаторы (зелёные):

А).   Эти световые индикаторы являются показателями GPS. Когда количество GPS-спутников меньше 5, зеленые индикаторы будут мигать. А когда количество GPS-спутников 5 и более, то зеленые индикаторы будут светится постоянно.

B).   Когда напряжение батареи будет составлять менее 10.4V, красные огни будут мигать медленно, и звуковой сигнал начнёт издавать звуки сигнализации разряда аккумулятора.

Передатчик.  Органы управления общего назначения (Тип управления  Mode 2).

Установка полётных режимов на передатчике (для модели Cheerson CX-22).

| Выбор режима | SWA Позиция переключателя | SWB Позиция переключателя | SWC Позиция переключателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим фиксированной высоты полёта квадрокоптера (основной) | 0 | 0 | 0 |
| Режим удержания (зависания) квадрокоптера в одной точке | 1 | 0 | 0 |
| Режим облёта заданной точки по кругу (камера смотрит в центр) | 1 | 1 | 0 |
| Режим "Следуй за мной" квадрокоптер летит за вами | 1 | 0 | 1 |
| Режим "Возврат домой" возврат дрона в исходную точку взлёта | 2 | 0 | 0 |

Примечание:
ВНИМАНИЕ ! Независимо от того, где вы собираетесь летать, в помещении или на открытом воздухе, пожалуйста, во время старта не устанавливайте  переключатель режимов в "Режим удержания (зависания) квадрокоптера в одной точке" !

* Этот режим устанавливается когда квадрокоптер уже взлетел и находится в воздухе.

Функциональные изображения на экране передатчика

Обзор показаний данных телеметрии с борта квадрокоптера.

Коротковременно нажмите ENT / EXT, чтобы войти в интерфейс передачи данных.
Отображение данных (рисунок 1), нажмите клавишу снова, чтобы показать второй экран с данными (рисунок 2). Длительное нажатие ENT / EXT, чтобы вернуться к основному экранному  интерфейсу.

Переключение из режима 1 в режим 2.

Коротковременно нажмите клавишу ВВЕРХ после высвечивания основного экранного интерфейса. Для переключения модели из режима 2 нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы выбрать режим 1 или режим 2, и после этого нажмите ENT / EXT для сохранения параметров. Длительное нажатие на клавишу ENT / EXT, чтобы вернуться к основному интерфейсу, или для выхода в основное меню.

Регулировка подсветки и контрастности экрана передатчика.

Нажмите клавишу ВНИЗ в основном интерфейсе  для входа в интерфейс настройки контрастности и нажмите вверх / вниз, чтобы отрегулировать контрастность дисплея. Чем больше величина, тем выше яркость. После завершения настройки, нажмите и удерживайте кнопку ENT / EXT, чтобы выйти и вернуться к основному интерфейсу.

Основные операции подготовки к полёту.

(1)   Включение / выключение аккумулятора квадрокоптера:  Коротковременно нажмите кнопку на блоке аккумулятора, и световой индикатор на блоке аккумулятора будет показывать текущую мощность. При длительном нажатии его в течение 4-5 секунд, аккумуляторный блок включится. При повторном  длительном нажатии на кнопку в течение 4-5 секунд аккумуляторный блок выключится. Если вы не запускайте двигатели квадрокоптера, в течение 10 минут, то аккумуляторный блок автоматически выключится. Эта защита оберегает аккумулятор квадрокоптера от самопроизвольного разряда.

(2)   Вставьте аккумулятор в посадочное гнездо в корпусе квадрокоптера, и сделайте длительное нажатие на кнопку  в течение 4 секунд.  Индикатор блока аккумулятора будет постоянно светится, и показывать текущую мощность (заряд) аккумулятора. После включения, светодиодные фонари в передней нижней и задней нижней части включенного квадрокоптера будет быстро мигать.

(3)   Включите выключатель питания на передатчике, и после окончания звуков "DL DL" от передатчика будет означать, что подключение квадрокоптера и передатчика является успешным. После этого, передние световые индикаторы квадрокоптера будут светится  постоянно.

Примечание: При включении передатчика, все переключатели SWA, SWB и SWC на нём должны быть установлены в положении "0".

Показатели GPS сигнала на экране передатчика.

(1)   Когда квадрокоптер начинает поиск GPS-спутников  при его включении, то время поиска спутников может занять 2-5 минут. Пожалуйста, наберитесь терпения, и дождитесь обнаружения GPS-сигнала от спутников.
Когда задние нижние зеленые индикаторы квадрокоптера начинают светиться постоянно, это означает, что квадрокоптер поймал сигнал со спутников, и готов к отметке точки старта по  GPS и операции возврата на неё. В то же время, вы можете открыть свой информационный экран показаний телеметрии на передатчике, для просмотра переданных  данных с квадрокоптера и количества найденных  GPS-спутников. Для более безопасного и надёжного полёта, требуется 5 или более 5-ти GPS-спутников.

(2)   Когда передатчик получит сигнал от GPS-спутников, вы может посмотреть их количество на экране передачи данных телеметрии передатчика. Следующая функция передатчика может быть использована, когда количество спутниковое составляет 5 или более 5.

Примечание:   Если передатчик не может обнаружить нужное количество спутников, то пожалуйста, установите переключатель SWC  в положение  "1". После обнаружения спутников передатчиком, снова установите переключатель SWC в положение  "0".

Калибровка компаса.

Компас нужно калибровать каждый раз, когда вы начинаете взлёт с новой точки, которая называется "точка старта" или "домом".  Для успешной калибровки компаса, квадрокоптер должен находится подальше от электроизлучаемых помех, силовых линий электропередач, и т.д. Правильная калибровка компаса может гарантировать стабильность полёта квадрокоптера на всех режимах.
Шаги калибровки как следующие:
(1)   Нажмите ручку газа в нижнее положение:  все переключатели SWA, SWB, и SWC установлены на "0".
(2)   Включите питание квадрокоптера а затем передатчика, убедитесь в успешности подключения (биндинга) между квадрокоптером и передатчиком.
(3)   Быстрым движением переключателя SWA переключаемся между режимами "0-2-0" (рисунок 1). Когда задние зеленые индикаторы квадрокоптера начнут быстро мигать, это означает, что квадрокоптер входит в состояние калибровки компаса.

(4)   Поверните квадрокоптер несколько раз 3-5 кругов в любом направлении по горизонтали (как показано на рисунке 2).
Когда зеленые индикаторы начинают  мигать с интервалом 1-ой секунды, поверните переднюю и заднюю части квадрокоптера на 90 ° в направлении оси, чтобы передняя часть квадрокоптера смотрела на землю.

(5)   Поверните на 3-5 оборотов в любом направлении, принимая  носовую и хвостовую части за оси (как на рисунке 3). Когда передние нижние и задние нижние световые индикаторы начинают равномерно мигать, это означает, что калибровка компаса прошла успешно.

(6)   После калибровки компаса, кнопкой на блоке аккумулятора выключите питание квадрокоптера, через 5-10 секунд можете включить снова. Теперь компас полностью откалиброван, и квадрокоптер запомнил место своего первоначального старта.

Калибровка гироскопа квадрокоптера.

(1)   После включения квадрокоптера и передатчика, перевести ручку газа в нижнюю часть и установить переключатели SWA,  SWB, SWC на "0".

(2)   Быстро перемешать в левую и правую сторону джойстик, расположенный с права на пульте управления . После этого нижние передние и задние световые индикаторы начнут быстро мигать, калибровка гироскопа успешна завершена. Смотрите рисунок ниже.

(3)   После калибровки гироскопа, кнопкой на блоке аккумулятора выключите питание квадрокоптера, через 5-10 секунд можете включить снова. Теперь гироскоп полностью откалиброван, и квадрокоптер готов к полёту.

Примечание:  Когда передние нижние красные индикаторы квадрокоптера не светятся, а задние нижние зеленые индикаторы постоянно светятся, то нужно заново откалибровать гироскоп, в противном случае, электромоторы квадрокоптера не будут разблокированы.
Примечание:  Пожалуйста, установите квадрокоптер на ровном месте при калибровке гироскопа, а также при включении питания квадрокоптера и передатчика (пульта управления).

Разблокировка и блокировка электромоторов квадрокоптера.

(1)   Разблокировка:   После включения квадрокоптера и передатчика, нужно нажать ручку газа до конца в правый нижний угол (как показано на рисунке ниже). После успешной разблокировки моторов, передние нижние красные индикаторы квадрокоптера будут светиться постоянно, и двигатели начнут крутится в режиме "холостого хода".
 
(2)   Блокировка:   Для выключения моторов квадрокоптера, нужно нажать ручку газа до конца в левый нижний угол (как показано на рисунке ниже). Когда передние нижние красные индикаторы квадрокоптера  замигают, это будет означать, что двигатели успешно заблокированы. После этого можно выключить питание квадрокоптера и передатчика.

Примечание:    После разблокировки моторов, пожалуйста, подождите в течение 10 секунд перед тем как начать взлетать, в противном случае, квадрокоптер будет в нестабильном рабочем состоянии.

Полётные режимы квадрокоптера.

(1) Режим High Hold Mode - Режим удержания фиксированной высоты полёта квадрокоптера.

| Режимный переключатель | SWA | SWB | swc |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение режимного переключателя | 0 | 0 | 0 |

После разблокировки моторов квадрокоптера, плавно нажимайте вверх на ручку газа. Когда квадрокоптер взлетит на нужную вам высоту, необходимо, установить  ручку газа на середине, и квадрокоптер будет держать текущую нужную вам высоту. Этот режим считается основным, как для новичков, так и для продвинутых пилотов. Так же удобен для обучения первым полётам на квадрокоптере и фото-видеосъёмки с воздуха.

(2) Режим GPS Point Hold Mode - Режим удержания квадрокоптера в одной точке (зависание).

| Режимный переключатель | SWA | SWB | SWC |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение режимного переключателя | 1 | 0 | 0 |

Когда квадрокоптер находится в режиме удержания нужной вам высоты (основном режиме), переключите SWA переключатель на "1", квадрокоптер будет находиться в режиме удержания точки GPS, и в этом состоянии квадрокоптер будет держать текущую высоту и положение, будет висеть в одной точке без отклонения от неё.
Примечание:   Мы советуем вам пользоваться эти режимом, когда на экране передатчика высвечивается 5 и более GPS-спутников для квадрокоптера.

(3) Режим Flying Around Mode - Режим облёта заданной точки по кругу.

| Режимный переключатель | SWA | SWB | SWC |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение режимного переключателя | 1 | 1 | 0 |

В режиме удержания точки GPS, установите переключатель режимов SWB в положение  "1". После этого в течение 3-5 секунд (это положение будет центром точки), двигая  вперед или назад джойстик, чтобы создать нужный радиус облёта квадрокоптером этой точки, и нажмите в левую или в правую сторону джойстик, чтобы задать направлением полета квадрокоптера  по кругу, по часовой или против часовой стрелки.

(4)  Режим Auto Following Mode - Режим "СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ". Квадрокоптер летит строго за вами.

| Режимный переключатель | SWA | SWB | SWC |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение режимного переключателя | 1 | 0 | 1 |

Когда квадрокоптер находится в точке GPS-статуса удержания, установите SWC переключатель в положение "1". После того, как квадрокоптер займёт нужную вам высоту, направьте квадрокоптер передом в сторону передатчика, и создайте относительное расстояние до передатчика. При перемещении передатчика, квадрокоптер будет двигаться за ним на заданном расстоянии.

Примечание:   В данном режиме, требуется чёткое обнаружение и наличия GPS-спутников в количестве 5 или более 5-ти. В противном случае полёт квадрокоптера получится бесконтрольным и опасным для окружающих и самого пилота !

(5)  Режим A Key Return Mode - Режим "ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ". Квадрокоптер возвращается в исходную точку взлёта (старта), с произведением посадки в этой точке. "Точка взлёта (старта)" - эта точка, в которой был откалиброван компас квадрокоптера, а не та где вы сами находитесь в данное время.

Примечание:  Калибровка компаса производится в одной точке, а взлёт  производится в другой точке. Квадрокоптер вернётся именно на ту точку, где был откалиброван компас, так как спутниковые координаты точки сохранены в памяти полётного контроллера при калибровке компаса. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам производить новую  калибровку компаса перед каждым вылетом квадрокоптера из новой точки старта.  В противном случае вы рискуете потерять свой квадрокоптер, просто он улетит от вас при включении режима "Вернуться домой" в ту точку, где производилась последняя калибровка компаса квадрокоптера.

| Режимный переключатель | SWA | SWB | SWC |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение режимного переключателя | 2 | 0 | 0 |

Когда переключатель режима SWA в положении "2", то квадрокоптер произведёт автоматическое возвращение в точку взлёта, по проложенному GPS-спутниками  прямому маршруту. Поэтому рекомендуем вам заблаговременно набрать нужную высоту для возвращения, что бы в прямой видимости по обратному маршруту не было ни каких препятствий в виде зданий, деревьев, и т.д.

Если вы это не сделали, то квадрокоптер зависнет на одном месте, для ожидания от вас команды в течении 10 секунд на набор нужной высоты. Если она не поступила в указанный промежуток времени с вашего передатчика, то квадрокоптер в автоматическом режиме сам набирает высоту ещё на 20 метров вверх (от своей текущей высоты полёта), и начинает обратное движение в точку старта. Параметр автоматического набора высоты можно регулировать в специальной программе по настройке режимов полёта квадрокоптера. Программа находится на CD-диске вместе с видео инструкцией по данной модели квадрокоптера. CD-диск идёт в комплекте.

(6)  Режим Return Out-of-control Mode - Режим автоматического возврата в точку старта при потере сигнала с передатчика (выключение, севшие батарейки, и т.д.), или при не штатной ситуации в полётных режимах квадрокоптера.
Когда квадрокоптер теряет радиосигнал от передатчика, это приводит к выходу управления квадрокоптером из-под контроля. Данный режим автоматически включается не зависимо от действий пилота. Квадрокоптер начинает возврат в точку старта. После возврата на точку старта, квадрокоптер производит автоматическую посадку и сам блокирует работу моторов.

Для возобновления полётов, нужно заново выключить/включить питание квадрокоптера и передатчика, разблокировать моторы, и произвести очередной старт из точки взлёта.

Примечание:

1. Мы рекомендуем новичкам при первых полётах использовать режимы (1), (2), (5). А после наработки навыков пилотирования квадрокоптера, начать переходить на пилотирование на остальных полётных режимах. 
2. Начала каждого старта квадрокоптера и начала его полёта,  следует начинать в режиме (1) - High Hold Mode - Режим удержания фиксированной высоты полёта квадрокоптера. И далее переходить на другие полётные режимы, при этом соблюдая полную безопасность для окружающих вас людей, животных, и предметов.

Возврат ручного управления при автоматическом возврате на точку старта.

Когда квадрокоптер начинает выполнять автоматический возврат на точку старта, то аппаратура управления действовать не будет, и вы не можете управлять квадрокоптером и вмешиваться в программу режима автовозврата.  Чтобы вернуть пилоту ручное управление квадрокоптером, нужно использовать режимный переключатель SWA.

Что требуется сделать для остановки режима автовозврата:
А.  Переключатель SWA переведите в "0", когда квадрокоптер находится в режиме автоматического возврата. После этого поставьте переключатель SWA в положение  "1", потом ещё раз переключите на "0", чтобы освободиться от режима автовозврата.
Б.   Далее, переключатель SWA установить в положение "1" или "2", происходит выход квадрокоптера из автоматического режима.  Короче говоря делаем следующие манипуляции:                      Установленный переключатель SWA находится в положении "0", затем переключите его на "1 ", потом обратно переключить на " 0 ", при этом отключается автоматический режим возврата и квадрокоптер переходит в режим ручного управления. Теперь вы можете совершать полёт, управляя квадрокоптером в обычном ручном режиме.
(как показано на рисунке ниже)

Защита от низкого напряжения аккумулятора квадрокоптера.

(1)   Защита от низкого напряжения является защитой для предотвращения тяжелых последствий от падения квадрокоптера во время полёта, когда напряжение бортового аккумулятора слишком низкое. Система квадрокоптера запрограммирована на подачу звукового сигнала, когда напряжение аккумулятора будет находится в пределах 10,2 - 10.4V,  и звуковой сигнал будет звучать в режиме "DL DL". В то же время, передние  и задние нижние световые индикаторы  будут мигать.
(2)   После поступления сигнала о низком разряде аккумулятора, у вас будет 1-2 минуты полетного времени для безопасного возвращения. Таким образом, пилот  должен прекратить дальнейший полёт квадрокоптера, и подготовиться к возвращению квадрокоптера в точку старта. Если этого не произошло, то квадрокоптер автоматически начинает возврат на точку старта.

Квадрокоптер в автоматическом режиме сам набирает высоту ещё на 20 метров вверх (от своей текущей высоты полёта), и начинает обратное движение в точку старта. Параметры автоматического набора высоты и включение аварийного возврата квадрокоптера при низком напряжении бортового аккумулятора  можно регулировать в специальной программе по настройке режимов полёта квадрокоптера. Программа находится на CD-диске вместе с видео инструкцией по данной модели квадрокоптера. CD-диск идёт в комплекте.

Защита от низкого напряжения батарей передатчика.

(1)   Защита от низкого напряжения устанавливает для избегания  прерывания радиосигнала, когда напряжение передатчика слишком низкое.
(2)   Звуковой сигнал будет звучать в таком режиме  "DL DL", когда передатчик входит в состояние низкого напряжения и индикатор питания начинает мигать.
(3)   Пожалуйста, как только вы услышали сигнал тревоги разряда батареи, выключите передатчик и замените батарею.

Примечание:

Если в это время квадрокоптер находится в полёте, то не стоит расстраиваться о его безопасности.  Просто выключите передатчик, и квадрокоптер перейдёт в автоматический режим возврата в точку старта по исчезновению радиосигнала с вашего передатчика.

Калибровка передатчика.

Примечание: Калибровка передатчика производится каждый раз после смены и обновления прошивки полётного контроллера квадрокоптера, или при смене режима работы с Mode 1 на  Mode 2. При этом квадрокоптер должен быть выключён, во избежание несанкционированного запуска моторов и несчастного случая.

Подготовка к калибровке:
(1)   Установите режимные переключатели передатчика SWA, SWB, SWС  в положение  "0", и ручку газа установите по середине.
(2)   Переключите SWB в положение "1", SWA и SWС остаются в положении "0", правый триммер зажмите в верхнем положении и включите питание передатчика. Когда три световых индикатора на передатчике начали постоянно светится, это означает что он входит в режим калибровки.
(3)   Поверните ручки управления по кругу 2-3 раза, а затем установите их в середине. 
(4)   Поверните регуляторы фото-видеокамеры и подвеса "AUX 1" и " AUX 2 " в левую и правую стороны до конца, и установите их на отметке "0".
(5)   Переключите переключатель "SWB" в положение "0", после проделанных операций калибровка передатчика закончена.

Названия портов для подключения бесколлекторного подвеса и камеры.

1.  Дополнительные каналы "AUX1" и " AUX2", отвечают за управление портами  "S3 + 5В G" и "S4 + 5В G", можно так же настроить углы отклонения бесколлекторного подвеса для фото-видеокамеры.  Так же к ним может быть подключено дополнительное оборудование с напряжением питания 5V.
2.  Порт "USB" используется для отладки лётных параметров для полётного контроллера квадрокоптера. 
3.  Порт "G + 12V"  используется для питания оборудования с напряжением 12 В.
4.  Порты S1 и S2 применяются для управления подвесом для камеры и самой фото-видеокамерой (они  могут  работать только с нашей камерой и бесколлекторным подвесом, или с аналогичными устройствами).

Зарядка аккумулятора.

(1) Вставьте порт адаптера в аккумулятор (как показано на рисунке ниже), а затем вставьте вилку зарядного устройства в розетку переменного тока.
 
(2) Индикатор батареи будет мигать при зарядке, и показывать текущую мощность заряда аккумулятора (как показано на рисунке ниже).

Рекомендации при зарядке бортового аккумулятора квадрокоптера.

(1) Квадрокоптер можно использовать только с 11,1V 3S аккумулятором.
(2) Запрещается заряжать аккумулятор в течение длительного времени.
(3) Мы предлагаем вам зарядить  40% - 50% от полной зарядки аккумулятора, и храните его отдельно когда вы не используете его в течение длительного времени. При длительном хранении, каждые 3 месяца требуется разрядить и снова зарядить аккумулятор.
(4) Мы предлагаем вам заменить аккумулятор после 300 циклов заряд - разряд. Пожалуйста, не разряжайте аккумулятор до конца, это может привести его быстрого выхода из работоспособного состояния.
(5) Не используйте аккумулятор если он имеет вздутия, повреждения и т.д., в противном случае, это может вызвать пожар, взрыв и т.д. В этом случае мы предлагаем Вам срочно заменить аккумулятор на новый.
(6) Не используйте какие-либо зарядные устройства чтобы зарядить аккумулятор, если он имеет вздутия или повреждения. Это очень опасно !
(7) Пожалуйста, всегда обращайте внимание на процесс зарядки, чтобы избежать несчастных случаев.
Пожалуйста, во время зарядки ложите  аккумуляторную батарею и зарядное устройство на не горючие поверхности.

Руководство по использованию бесколлекторного подвеса для камеры.

Пожалуйста  убедитесь, что все двигатели осей подвеса  работают плавно при установленной камере. Пожалуйста, сначала установите подвес с камерой на квадрокоптер и правильно подключите его к интерфейсу квадрокоптера, в противном случае подвес будет вибрировать по осям.

Интерфейс подвеса квадрокоптера.

Питание подвеса:   Красный провод является положительным  "+", а черный провод является отрицательным  "-".  Входное напряжение подвеса составляет 10В-16В (мы предлагаем Вам воспользоваться 3S LiPo аккумулятором).
Пожалуйста, используйте BEC, если напряжение питания от аккумулятора превышает данное значение.

Y1:   карданная ось качалки контролирует входным каналом с гироскопа подвеса и передатчика. Находясь под управлением гироскопа, карданная ось качалки будет находится  в горизонтальном положении, не зависимо от осевого отклонения квадрокоптера.
Вставьте в интерфейс S3 (как показано на рисунке ниже).
Y2:   карданная ось качалки контролирует входным каналом с гироскопа подвеса и передатчика. Находясь под управлением гироскопа, карданная ось качалки будет находится  в горизонтальном положении, не зависимо от осевого отклонения квадрокоптера.
Вставка в интерфейсе S4, (как показано на рисунке ниже).
USB:   USB интерфейс находится на корпусе самого бесколлекторного подвеса (не путать с USB интерфейсом квадрокоптера), что позволяет  сделать регулировку параметров и обновление прошивки (микропрограммы) самого подвеса.

Reset:  Служит  чтобы войти в режим обновления микропрограммы. Когда есть проблемы в нормальном процессе обновления, и  карданный подвес  не может работать нормально, вы можете отключить электромоторы подвеса от питания, и нажимая клавишу 1 раз, получить доступ к контроллеру подвеса для входа в режим принудительного обновления прошивки (как показано на рисунке ниже).

Калибровка датчиков гироскопа бесколлекторного подвеса.

Когда вы долгое время не пользуетесь подвесом камеры, или оси подвеса медленно реагируют на осевые отклонения квадрокоптера, то нужно откалибровать датчики гороскопа самого подвеса. Вы можете использовать программное обеспечение Hohem 2-Axis Gimbal (которое одёт в комплекте с квадрокоптером на лазерном диске), и сделать калибровку. Пожалуйста, сделайте операцию калибровки в строгом соответствии,  согласна советам программного обеспечения. В противном случае, карданный подвес не сможет нормально работать.

Примечание:  Входящий в комплект с квадрокоптером, карданный подвес  уже откалиброван на заводе производителе. Пожалуйста, если нет необходимости,  не делайте калибровку и не сбивайте заводские настройки датчиков гироскопа подвеса.

Обновление прошивки карданного бесколлекторного подвеса.

Пользователь может получить обновленные функции работы подвеса через обновление прошивки.  Для этого нужно сделать следующее:
Шаг 1:   Когда запустите программу на компьютере, то нажмите кнопку в программе  с надписью «Firmware Update», вы получите доступ к режиму обновления прошивки контроллера подвеса.
Шаг 2:   После открытия программного обеспечения на компьютере, подключите к нему карданный подвес, верхняя надпись покажет фразу «USB Link", это означает, что программа обнаружила контроллер вашего подвеса.
Шаг 3:  Выберите файл свежей прошивки (это файл с расширением .GIB) и нажмите кнопку "Начать обновление прошивки". Дождитесь полного обновления микропрограммы,  до тех пор пока не появятся показания "100%".  Это означает, что обновление закончено. Вы можете получить некоторые новые функции после обновления.

Характеристические параметры подвеса для камеры.

Подключение управления подвесом и камерой.

1.  S4 + 5В G штекер с зелёным проводом и S3 + 5В G штекер с белым проводом.
(Эти два провода служат для подключения контроля подвеса.)

2.  S1 S2 G сине-желтый провод со штекером. (Эти провода предназначены для управления съемки фотографий и видео камеры.)

3.  +12 G штекер с красным проводом.
(Этот провод предназначен для питания подвеса.)

Настройка камеры. Обозначение кнопок на камере.

Фотографирование и видеосъёмка камерой.

1.   Непосредственно управлять фото и видео нужно с помощью клавиши камеры на передатчике. Находясь во включенном состоянии монитор покажет сигнал ,  который обозначает что включен режим видеокамеры. Пожалуйста, нажмите на кнопку ENT, если вы хотите снять видео. В то же время, значок видео на мониторе изменится на другой .  Когда значок с красной полоской мигает, это означает, что камера записывает видео. Нажмите клавишу ENT еще раз, если вам нужно прекратить запись видео и сохранить его на карте памяти. Видео, принимаются и хранятся на SD-карте, для их сохранения нужно просто напросто прекратить съемку. Для активации режима для фотоаппарата, нажмите клавишу  ENT и задержите её. Когда значок поменяется на  , то активируется режим фотосъёмки. Что бы сделать снимок, необходимо коротковременно нажать клавишу ENT. В то же время, прозвучит звуковой сигнал  "DL DL". После фотосъемки все фотографии будут сохранятся на  SD-карту.

2.   Управлять фото и видео съёмкой можно и с помощью SWD переключателя на передатчике. Находясь во включённом состоянии монитор покажет сигнал ,  который указывает на активацию режима видеокамеры. Поставьте SWD переключатель в положение "2", и он сразу после его опускания вернется в положение  "1" автоматически.  После этого включается запись видео на камере. В то же время, значок на мониторе изменится на . Когда значок с красной полоской мигает, это означает что камера записывает видео. Поставьте переключатель в положение "2", и он вернется в положение  "1" автоматически, если вам нужно прекратить запись видео. Видео, записанное камерой будет сохранятся на  SD-карте автоматически только после остановки видеосъёмки. Пожалуйста, установите переключатель в положение "0", и он вернется обратно к середине автоматически. Тогда значок на мониторе изменится на ,  это означает, что камера перешла в режим фотосъемки. Поставьте переключатель в положение "2" и он вернется к середине снова автоматически при создании кадра фотоаппаратом. В то же время, камера издаст звуковой сигнал  "DL DL". После фотосъёмки  все фотографии будут храниться на SD-карте камеры.

Спецификация FPV - оборудования квадрокоптера 5.8G.

1. Спецификация Monitor
* Размер монитора: 7 дюймов
* Тип монитора: TFT LCD / Long Life со светодиодной подсветкой
* Разрешение: 800 * 480
* Яркость: 450cd / м2
* Контраст: 500: 1
* Угол обзора: 140 / 120degree (по горизонтали / вертикали)
* Рабочее напряжение: 7- 24V Д.В. (центральный положительный) или 2S-6SLi батарея
* Потребление энергии: <8 Вт
* Размер: 180mm X 120mm X 35mm
* Подключение антенны: SMA
* Дальность передачи: 800 м - 1000 м

2. Монитор.  Характеристики
* Имеет другую частоту передачи изображения, отличную от передатчика управления
* Отсутствует заставка на экране при включённом состоянии
* Имеет две складывающиеся приёмные антенны видеосигнала
* Имеет съемный аккумулятор
* 2 внешних интерфейса для подключения питания монитора
* Имеет видео - аудио вход и выход AV
* Встроенный 5.8GHz 32 канальный высокочувствительный приемник со стабильным сигналом
* Портативный монитор удачно подходит для установки на передатчике. Она может также устанавливаться на штативе со стандартным монтажным отверстием.

Примечание:  Просим вас оберегать монитор от загрязнения и внешних  физических воздействий, особенно ЖК-экран. Также не допускайте попадания сырости и влаги на внешние и внутренние детали и электронные части монитора. Оберегайте ЖК-экран и корпус монитора от долгого воздействия прямых солнечных лучей, в противном случае ЖК-матрица экрана быстро выйдет из своего рабочего состояния.

Важно знать:

1. Для включения монитора вставьте адаптер блока питания в гнездо DC 12V1,  или сторонний аккумулятор (или блок батарей) в гнездо 12V2. Аккумулятор, идущий в комплекте, устанавливается в отсек расположенный на задней стороне монитора.
2. Вставьте один порт AV линии AV OUT, а другой порт для видеосигнала. Монитор покажет то же изображение на телевизоре или специальных очках, как на ЖК-дисплее.
3. Вставьте AV линию для внешнего AV-сигнала AV IN (рисунок 1) и ЖК-монитор будет автоматически переключаться на внешний сигнал AV и беспроводной сигнал будет отключён.
4. На рисунке (рисунок 1) изображены кнопки управления монитором: VOL- громкость,  VC - яркость и меню выбора - Контрастность - Чёткость - Резкость.  Войдите в меню и уменьшите, или увеличьте  данные параметры изображения на экране монитора.

Важно знать ! Примечание к данной модели квадрокоптера:

Дорогой друг, данная модель квадрокоптера Cheerson CX-22 v.2, является второй версией данной линейки квадрокоптеров CX-22, которая начала выпускаться с Декабря 2015 года.

Отличительной особенностью между  первой и второй версией квадрокоптера, является более свежее программное обеспечение для настройки данного летательного аппарата, и обновлённой прошивкой полётного контроллера. В вашей модели квадрокоптера уже установлена обновленная прошивка полётного контроллера v.2 , она значительно улучшает полётные характеристики и функциональность бортовой электронной аппаратуры.

Поэтому просим вас, обратить особое внимание на изменённые функции блокировки/разблокировки электромоторов квадрокоптера при старте с помощью передатчика. Изменённые функции, не отражённые в данном руководстве по эксплуатации, можно посмотреть в видео инструкции которая идёт на лазерном диске в комплекте с вашей моделью квадрокоптера Cheerson CX-22 v.2 .

Так же на лазерном диске вместе с видео инструкцией идёт пакет программ для расширенной настройки самого квадрокоптера и его полётных режимов, подвеса с камерой, и программа с прошивкой второй версии (восстановите её, если произошёл сбой в работе полётного контроллера на вашем квадрокоптере).

Так же напоминаем вам, что стабильный и безопасный полёт квадрокоптер может выполнять только при наличии GPS-спутников и их мощности GPS-сигнала ! Настоятельно рекомендуем вам отказаться от эксплуатации квадрокоптера при их отсутствии, что бы избежать необратимых последствий связанных с безопасностью окружающих  и самого квадрокоптера.

Мы надеемся, что данная новая модель квадрокоптера вам очень понравится, и будет работать безотказно долгое время. Производитель даёт гарантию на длительную и безотказную работу данной модели квадрокоптера, при соблюдении всех правил и инструкций по управлению данной моделью, изложенных в этом руководстве по эксплуатации.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ, И БЕЗОПАСНЫХ ПОЛЁТОВ НА КВАДРОКОПТЕРЕ  Cheerson CX-22 v.2  !!!

Перевод произвёл: Возжаев Евгений Валерьевич.  г. Ханты-Мансийск.   2016 год.

Сайт:  У КОСТЕРКА.RU

Адрес сайта: http://ukosterka.ru

Форум на сайте по данной модели квадрокоптера:  http://ukosterka.ru/forum/thread3447.html

Для примечаний и собственных мыслей по работе квадрокоптера Cheerson CX-22 v.2